从您提供的 PPT 截图和频谱曲线来看，这是一组典型的高压气体通过微小孔径（0.5mm 和 0.1mm 铜管）泄漏时产生的超声波/高频声学特征与不同工况下环境噪声的对比分析。

通过分析图中的频率响应曲线（横坐标 0 到 90kHz，纵坐标为分贝 dB），气体泄漏噪声与环境噪声在多个维度上展现出了显著的区分度：

1. 核心频段的能量分布差异（最关键的特征）

高频与超声波频段的绝对优势： * 0.5mm 铜管泄漏（绿线）： 在 20kHz 到 60kHz 的超声波频段，其能量处于极高水平，并形成了一个宽带的“隆起”平台（在 25kHz、50kHz 附近有明显的宽峰）。在此频段，它几乎全线压倒了所有的环境噪声和 0.1mm 的微小泄漏。

环境噪声（蓝、黄、紫线）： 它们的能量主要集中在 20kHz 以下的低频段。一旦进入 20kHz 以上的超声频段，环境噪声的幅值迅速衰减。在 35kHz 到 60kHz 之间，环境噪声跌入了极低的谷底（约为 -110dB 到 -120dB 之间）。

结论： 20kHz - 55kHz 是最理想的特征提取频段（信噪比最高）。在此区间，泄漏噪声（尤其是大孔径泄漏）与环境噪声的区分度最大。

2. 泄漏孔径（孔径大小）带来的频谱形态差异

0.5mm 泄漏（绿线） vs 0.1mm 泄漏（红线）：

幅值（能量）差异： 0.5mm 铜管的泄漏能量在全频段（尤其是 20k-60kHz）明显高于 0.1mm 铜管。这是因为孔径大、气体流量大，形成的湍流射流更为剧烈。

峰值红移/蓝移（频率中心）： 仔细观察可以发现，0.1mm 的微小泄漏（红线）在 25kHz 附近有一个相对集中的窄能量峰，而在 35kHz 以上衰减极快，甚至在某些频段（35k-45kHz）跌到了与环境噪声相当的水平。而 0.5mm 的绿线则在更宽的频带内（20k-60k）维持高能量。

3. 基底噪声与特征“尖峰”的区分

环境噪声的宽带特性： 蓝、黄、紫三条环境噪声曲线表现出高度的宽带平滑性，在 35kHz 之后几乎合一，呈现出一种平稳的、随频率升高而逐渐平置的电子基底或平稳空气噪声特征。

0.1mm 泄漏的特异性尖峰： * 红线（0.1mm）在 10kHz 附近有一个非常尖锐的窄带突起峰。

红线在 25kHz 附近同样有一个非常明显的尖峰。

这种在特定频率出现的“非平稳尖峰”，是微小孔径气体射流在特定压力下产生剧烈压力脉动（类似于哨音机制或特定模态共振）的典型表现，与平滑的环境噪声形成了鲜明的几何形态区分。

4. 极高频段（>65kHz）的趋同性

在 65kHz - 90kHz 的超高频段，我们可以看到绿线（0.5mm 泄漏）也开始快速下滑，最终与蓝、黄、紫、红等所有曲线在 -105dB 附近交汇、趋同。

结论： 超过 65kHz 后，声波在空气中衰减剧烈，且传感器或信号采集系统的灵敏度可能达到瓶弱期，此频段基本失去了对气体泄漏的辨识度。

💡 算法与工程应用建议（基于上述区分度）

如果您正在基于此类数据开发或优化气体泄漏检测算法（例如使用声学线阵、麦克风阵列或单探头系统），可以从以下几个维度建立特征模型：

带通能量比（Band Energy Ratio）： 提取 $\frac{\text{Energy}(20\text{kHz} - 55\text{kHz})}{\text{Energy}(0\text{kHz} - 20\text{kHz})}$ 的比值。泄漏发生时，该比值会大幅度飙升。

形态学特征（PSD 谱线形状）： 环境噪声在 20k-60kHz 是一个典型的“凹坑（V型）”，而泄漏噪声在这里是一个“凸起（倒V或平台型）”。可以通过计算谱线的一阶/二阶导数（斜率变化）或谱固有复杂度来瞬间识别这种形态翻转。

针对小泄漏（0.1mm）的窄带检测： 不能单看总能量，因为 0.1mm 的总能量可能被低频环境噪声淹没。算法应聚焦于 25kHz 处的局部突起（峰峰值差、局部信噪比），进行窄带锁定。