# 双空间自适应拟合降噪与实验室先验补偿方法分析报告

## 1. 报告对象与分析依据

本文分析的程序包为：

spatial_prior_fusion_v2_1_fixed_20_40cm_complete.zip

- 程序版本标识：spatial-prior-fusion-v2.1-fixed-ring-20-40cm

- 压缩包 SHA-256：EE7B65A1C3BD097340140E1865A1F1A9DCB18285F6D5A61BF20B67403395AA5F

- 正式入口：spatial_prior_fusion_v2.py

- 公共空间拟合及实验室先验模块：spatial_prior_fusion_v1.py

- 原相反方向空间模型核心：_spatial_v3_engine.py

- 主要配置：spatial_prior_fusion_v2_config.json

本文以程序源代码和配置文件为主要分析依据。由于实际数据会更新，本文不固化某一次运行的样本数、AUC或T/F配对数值。程序中的T表示正类，F表示负类；具体实验结果应以最新一次运行产生的结果文件为准。

## 2. 研究问题与方法定位

该方法要解决的问题是：中心波束中同时包含目标泄漏声和空间环境噪声，如何在没有工厂监督训练集的情况下，估计中心位置的环境噪声并提取更接近真实泄漏声的成分。

可以将中心点和周围点的观测抽象为：

X0(f,t)=S0(f,t)+N0(f,t),

Xi(f,t)=Si(f,t)+Ni(f,t), i=1,2,…,M,

其中，X0为中心观测，S0为希望保留的中心局部泄漏成分，N0为中心环境噪声；Xi为周围空间点的观测。

本程序并不直接训练一个“T/F分类器”，而是先完成泄漏声分离，再使用实验室0.1 mm数据对分离结果计算频谱相似度，最后利用T/F标签进行事后AUC和配对统计。其定位是：

无工厂监督训练的逐样本空间分离方法，以及基于实验室参照的事后评价方法。

这里必须区分两种“学习”：

- 程序没有使用工厂T/F标签训练模型，也没有工厂训练集；

- 程序会利用0.5 mm实验室数据无监督拟合NMF先验字典，因此存在实验室先验表示学习，但这不是工厂T/F监督学习。

## 3. 方法总体思路

程序包含四条可比较的方法链：

- fixed_ring：使用20、25、30、35、40 cm五圈、每圈8个方向，共40点，拟合中心环境噪声；

- opposite_pair：使用5～80 cm全部有效距离上的同半径相反方向点，估计中心背景并进行多方向证据门控；

- dual_spatial：根据当前样本、当前时频点上的预测不确定度，自适应融合上述两种空间背景模型；

- final：在dual_spatial结果基础上，使用0.5 mm实验室先验，对可能被空间降噪误删的泄漏成分进行受限补偿。

所有分离结果冻结后，程序才使用0.1 mm实验室数据计算最终频谱相似度。0.1 mm数据不参与空间背景拟合、模型融合权重、先验补偿量或时频门控。

整体数据流可概括为：

中心点及周围128点WAV  
        │  
        ├─ STFT及50～70 kHz功率谱  
        │  
        ├─ 20～40 cm固定环带40点鲁棒平面预测 ─┐  
        │                                      ├─ 单样本不确定度融合 ── 双空间泄漏候选  
        └─ 5～80 cm相反方向、多半径、多轴预测 ─┘              │  
                                                               ├─ 0.5 mm中心额外先验补偿  
                                                               │  
                                                               └─ 最终泄漏估计  
                                                                        │  
                                                  分离冻结后使用0.1 mm计算相似度  
                                                                        │  
                                                         T/F事后AUC与成对统计

这种设计试图结合两类空间假设的优势：固定环带平面强调中距离区域的整体空间趋势，相反方向法强调中心相对于多个对称方向是否同时增强；两者冲突时采用保守背景，减少把真实泄漏声误当成背景剪除的风险。

## 4. 输入数据、时频表示与空间点规则

### 4.1 中心点和时间片

当前版本通过白名单仅处理00_00和00_01两个中心编号。默认采用indexed切片方式，每个编号对应1 s片段：编号最后一段数字决定时间索引。因此通常：

- 00_00对应[0,1) s；

- 00_01对应[1,2) s。

中心和所有邻点必须具有相同采样率和相同片段长度，否则该邻点会被记录为错误。有效邻点数必须不少于64。

### 4.2 时频变换

程序默认参数为：

- 采样率：192 kHz；

- 分析频带：50～70 kHz；

- Hann窗；

- nperseg = 4096；

- nfft = 4096；

- hop_length = 2048。

对应的频率分辨率约为：

Δf=1920004096=46.875 Hz,

窗长约21.33 ms，帧移约10.67 ms。程序在目标频带内使用STFT复数谱的平方幅值作为功率：

V(f,t)=|Z(f,t)|2.

后续空间拟合、NMF投影和补偿均在功率时频域完成。

### 4.3 128个周围点的使用方式

周围点由16个距离和8个方向组成：

- 距离：5、10、15、……、80 cm；

- 方向：上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。

两条空间分支对这些点的使用不同：

| 分支 | 使用距离 | 方向数 | 实际作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| fixed_ring | 20、25、30、35、40 cm | 8 | 共40点拟合空间平面 |
| opposite_pair | 5～80 cm全部有效距离 | 8 | 每个半径形成4组相反方向点对，完整时共64对 |

因此，程序中的40点不是“最外圈40点”，而是第4～第8圈的中间环带40点。5～15 cm和45～80 cm不参与固定环带平面，但仍可参与相反方向分支。

选择20～40 cm环带的设计假设是：过近点更可能包含目标声扩散，过远点与中心局部环境的一致性可能下降，中间环带在“避免泄漏污染”和“保持中心背景代表性”之间取得折中。该假设具有物理合理性，但仍需通过不同场景的消融实验验证。

## 5. 固定20～40 cm环带鲁棒平面背景预测

### 5.1 对数功率域平面

对每个频率—时间单元(f,t)，将第i个空间点的功率转换为dB：

Yi(f,t)=10log10Vi(f,t)+ε.

使用空间坐标(xi,yi)拟合平面：

Yi(f,t)≈β0(f,t)+βx(f,t)xi+βy(f,t)yi.

中心坐标为(0,0)，所以中心背景的平面预测就是截距：

Bring,dB(f,t)=β0(f,t).

### 5.2 鲁棒点权重

程序不是对40个点完全等权。它先根据每个点相对所有点中位数的正偏差和波动程度计算异常分数，再依据类似Huber的规则降低异常点权重，权重范围被限制在[0.05,1]。这样可以减小某个空间点出现局部异常、强干扰或测量失真时对整个平面的影响。

平面求解使用带极小岭项的加权最小二乘：

β=XTWX+λI−1XTWY.

程序同时检查设计矩阵秩、中心是否位于空间点凸包内，以及矩阵条件数。如果几何条件不可靠，则不采用平面截距，而退化为40点的逐时频中位数背景。

此外，平面中心预测会被限制在环带中位数的±3 dB范围内，避免病态拟合产生不合理外推。

### 5.3 空间残差

将背景预测从dB还原为功率后，固定环带的中心局部正残差为：

Pring(f,t)=maxV0(f,t)−Bring(f,t),0.

该分支的核心优点是能够建模中心附近缓慢变化、近似平面的空间背景；主要风险是：当真实背景并非平滑平面，或环带点本身包含系统性目标声时，中心背景预测可能偏差。

## 6. 相反方向、多半径和多轴背景预测

### 6.1 同半径相反方向插值

程序定义4条相反方向轴：上下、左右、左上—右下、右上—左下。对于半径r和某一轴a，相反方向两点的对数功率均值为：

Lr,a(f,t)=12lnVr,a+(f,t)+lnVr,a−(f,t).

这等价于功率域的几何均值。在空间变化近似对称或一阶线性时，该值可作为中心背景的插值估计。

### 6.2 多半径和多轴稳健融合

对同一轴上的多个半径取中位数：

La(f,t)=medianrLr,a(f,t),

再对多条轴取中位数：

Lpair(f,t)=medianaLa(f,t),

Bpair(f,t)=expLpair(f,t).

在128个周围点完整时，16个半径、4条相反轴可形成64个相反方向点对。配置最低要求为20个完整点对和3条完整轴；若不满足，相反方向分支失败，双空间模块退化为固定环带分支。

### 6.3 多方向支持与不确定度门控

程序不只计算V0−Bpair，还检查：

- 有多少相反方向点对认为中心至少高1 dB；

- 有多少轴认为中心至少高1 dB；

- 不同半径和不同轴的背景预测是否一致；

- 中心超额是否超过由预测不确定度动态提高的阈值。

相反方向分支的输出可写为：

Ppair(f,t)=maxV0(f,t)−Bpair(f,t),0⋅Gpair(f,t),

其中Gpair∈[0,1]由中心超额、多点对支持、多轴支持和预测不确定度共同构成。该门控能够抑制只在单一方向出现、空间证据不足的伪中心增强。

该分支的优势是空间证据明确，对局部中心源具有较强判别性；风险是当声场明显不对称、反射复杂或真实泄漏声广泛传播到两侧时，多方向支持假设可能不成立，从而过度衰减真实目标。

## 7. 双空间背景的逐样本自适应融合

### 7.1 基于不确定度的置信度

两种空间模型分别输出每个时频点的预测不确定度Uj(f,t)。程序将其转换为置信度：

$$  
    C_j(f,t)=A_j\left[c_{\min}+left(1-c_{\min}\right)  
    \exp\left(-\frac{U_j(f,t)}{U_{\mathrm{ref}}}\right)\right],  
    $$

其中j∈{ring,pair}，Uref=4 dB，cmin=0.1。Aj表示模型可用性；当固定环带几何条件不满足时，其可用性会降为0.35。

归一化权重为：

wring=CringCring+Cpair,  wpair=1−wring.

这些权重不是由训练集学出的固定参数，而是针对当前样本、当前时频点独立计算，因此符合“空间拟合参数按单样本学习”的要求。

### 7.2 分歧时的保守背景策略

当两种背景预测接近时，程序在dB域进行置信度加权；当二者差异超过约3 dB时，逐渐转向两者中较低的背景：

gd=σ|Bring,dB−Bpair,dB|−31,

Bdual,dB=(1−gd)wringBring,dB+wpairBpair,dB+gdmin(Bring,dB,Bpair,dB).

使用较低背景意味着得到较大的中心正残差，其目的不是提高降噪强度，而是在模型明显冲突时减少真实泄漏声被背景模型剪除的风险。

### 7.3 双空间输出门控

融合背景对应的正残差为：

Pexcess=max(V0−Bdual,0).

最终双空间门控为：

Gdual=wring+wpairGpair,

Pdual=minPexcessGdual,V0.

这意味着固定环带分支提供连续的正残差信息，相反方向分支提供更严格的多方向支持门控。双空间结果是二者之间的自适应折中。

## 8. 0.5 mm实验室先验及中心额外激活补偿

### 8.1 0.5 mm先验字典

程序读取0.5 mm实验室WAV，提取50～70 kHz功率时频矩阵，对每帧进行归一化，采用非负矩阵分解构建8个频谱原子：

V0.5≈WH,

其中W≥0为冻结的0.5 mm泄漏先验字典，默认最多抽取20000个实验室时频帧，NMF使用Kullback–Leibler损失拟合。

这个字典描述的是实验室泄漏声常见频谱组成，并不包含工厂T/F标签。

### 8.2 中心与周围点共同投影

中心和所有周围点的功率谱被拼接后，在同一个冻结字典W上进行非负稀疏投影，获得中心激活H0和各周围点激活Hi。随后，程序在“先验激活域”再次运行固定环带和相反方向空间预测，得到中心位置正常环境应具有的先验激活：

Henv.

这里的关键不是“中心是否像0.5 mm泄漏”，而是：

中心的0.5 mm先验激活是否显著高于根据周围空间点预测的环境先验激活。

这样可以避免把所有与实验室泄漏频谱相似、但在整个空间普遍存在的环境成分都补回中心。

### 8.3 不确定度相关的额外激活

程序设置动态余量：

m(f,t)=1.5+0.5min[UH(f,t),12] dB,

只有中心激活超过环境激活及该余量时，才定义为额外先验激活：

Hextra=maxH0−Henv10m/10,0.

再投影回频率域：

Pprior,extra=WHextra.

空间预测越不确定，所要求的中心额外激活余量越大，因此补偿条件越严格。

### 8.4 只补“可能被空间处理吸收且尚未保留”的部分

被双空间处理移除的功率为：

Pabsorbed=max(V0−Pdual,0).

先验中尚未被双空间结果覆盖的部分为：

Pnonoverlap=max(Pprior,extra−Pdual,0).

补偿候选取二者较小值，并乘以中心额外激活比例门控及空间置信度。这样，0.5 mm先验不能凭空制造超过中心原始观测的能量，也不会重复加入已经存在于双空间结果中的能量。

程序还设置两级安全上限：

- 单个时频点补偿不超过中心功率的25%；

- 单个样本总补偿不超过中心总功率的10%。

最终结果为：

Pfinal=min(Pdual+Psupplement,V0).

因此，该先验的作用是“受限召回”，即修复空间降噪可能造成的假阴性，而不是替代空间模型重新进行一次完整分离。

## 9. 0.1 mm最终相似度的计算

程序明确在Pfinal冻结后才首次使用0.1 mm数据。对于待评价的功率矩阵，先在时间维取中位数得到代表频谱，并进行总和归一化：

s(f)=normalizemediantP(f,t).

待测频谱与每个0.1 mm实验室参照分别计算：

- 余弦相似度；

- Pearson相关系数，并从[−1,1]映射到[0,1]；

- 归一化频谱重叠系数；

- Jensen–Shannon相似度，即1−Jensen–Shannon距离。

四项等权平均：

Scombined=Scos+Spearson+Soverlap+SJS4.

对全部0.1 mm参照文件的组合相似度取中位数，得到：

lab_similarity_combined_median。

需要强调：该相似度反映的是频谱形状相似性，不是泄漏概率，也不是经过概率校准的分类分数。高相似度说明分离结果的50～70 kHz代表频谱更接近0.1 mm实验室参照，但不能单独证明现场一定存在泄漏。

## 10. 输出信号重构

程序从功率比例构造幅值掩膜：

M(f,t)=Pfinal(f,t)V0(f,t)+ε.

在50～70 kHz频带内，用该掩膜乘以中心原始复数STFT，保留中心信号相位：

Zleak=M⊙Z0.

频带外置零，然后通过逆STFT获得estimated_v2_fused_leak.wav。剩余信号由：

Zremaining=Z0−Zleak

重构为estimated_v2_remaining_environment.wav。

“remaining”只是从中心观测中去除候选泄漏后的剩余成分，并不等同于经过独立测量得到的真实纯环境噪声。

## 11. 主要指标的准确含义

| 指标 | 含义 | 理想方向 |
| --- | --- | --- |
| fixed_ring_power_fraction | 固定环带残差功率/中心总功率 | 若T为真实中心源，通常期望T高 |
| opposite_pair_power_fraction | 相反方向门控后功率/中心总功率 | 通常期望T高 |
| dual_spatial_power_fraction | 双空间输出功率/中心总功率 | 通常期望T高 |
| center_prior_supplement_power_fraction | 0.5 mm补偿功率/中心总功率 | 只反映补偿量，不天然等于判别力 |
| center_final_leak_power_fraction | 最终输出功率/中心总功率 | 通常期望T高，但可能受场景影响 |
| dual_spatial_lab_similarity_combined_median | 双空间输出与0.1 mm参照的组合相似度中位数 | 期望T高 |
| final_lab_similarity_combined_median | 补偿后最终输出与0.1 mm参照的组合相似度中位数 | 期望T高 |
| final_vs_remaining_similarity_contrast | 最终输出相似度减剩余信号相似度 | 越高说明候选比剩余更像参照 |
| final_vs_background_similarity_contrast | 最终输出相似度减预测背景相似度 | 越高说明候选比背景更像参照 |
| prior_center_extra_activation_ratio_power_weighted | 中心相对周围的额外0.5 mm先验激活比例 | 用于诊断先验是否具有中心局部性 |

兼容字段中：

- center_local_excess_power_fraction和center_spatial_filtered_power_fraction在v2.1中都等于dual_spatial_power_fraction；

- spatial_local_lab_similarity_combined_median等于双空间相似度；

- leak_lab_similarity_combined_median等于最终相似度；

- source_center_score在v2.1中等于final_vs_remaining_similarity_contrast，不是独立训练出的综合分类器。

### 11.1 AUC的解释

auc_T_higher以“T的指标应更高”为固定方向。AUC可解释为：随机抽取一个T和一个F时，T指标高于F指标的概率。

- AUC = 1：当前样本中完全排序正确；

- AUC = 0.5：接近随机排序；

- AUC < 0.5：实际方向与“T更高”的预期相反。

auc_best_direction = max(AUC, 1-AUC)只是允许事后翻转方向得到的数值。若auc_T_higher很低而auc_best_direction很高，不能据此宣称原指标有效，因为它说明指标方向已经与预设物理含义相反，而且该反向关系可能只属于某一场景。

### 11.2 配对统计的解释

配对统计将同工况、同中心编号的T和F进行比较：

- T_greater_F_fraction：多少比例的配对满足T>F；

- T_minus_F_mean：配对差值均值，表示平均间隔；

- T_minus_F_median：配对差值中位数，受极端值影响更小。

评价时不能只看逐行样本数，还要关注真正独立的工况数和T/F配对数。同一工况下相邻时间片可能具有相关性，不应简单视为完全独立样本。

## 12. 实验结果所在目录

实验结果不保存在程序压缩包内部，而是写入配置文件spatial_prior_fusion_v2_config.json中output_dir指定的文件夹。

当前随程序提供的默认配置为：

D:\gas\spatial_prior_fusion_v2_results

如果运行前修改了output_dir，则应到修改后的目录查看；每次运行产生的工厂或泰州结果都以各自实际使用的配置为准。

建议工厂和泰州分别设置不同的输出目录，例如：

D:\gas\spatial_prior_fusion_v2_results_factory  
D:\gas\spatial_prior_fusion_v2_results_taizhou

如果两次运行使用同一个output_dir，根目录下同名的CSV、JSON和图像文件会被后一次运行覆盖，因此不利于结果对比和留档。

### 12.1 主要统计结果文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| 10_factory_sample_summary.csv | 每个样本的固定环带、相反方向、双空间和最终补偿结果 |
| 12_TF_group_summary.csv | 按数据集和T/F标签汇总的均值、中位数和标准差 |
| 13_TF_metric_auc.csv | 各指标的T/F AUC，是查看总体区分能力的主要文件 |
| 14_TF_paired_comparison.csv | 同工况、同中心编号的逐组T/F差值 |
| 15_TF_paired_summary.csv | T/F配对正确比例、平均差和中位数差 |

### 12.2 空间拟合和单样本诊断文件

| 文件或目录 | 内容 |
| --- | --- |
| 01_factory_scan_manifest.csv | 数据目录、中心点、周围点的扫描情况 |
| 11_v2_spatial_diagnostics.csv | 两种空间方法的综合诊断信息 |
| samples/.../fixed_ring_20_40cm_plane_point_diagnostics.csv | 固定20～40 cm环带中每个点的权重和作用 |
| samples/.../v2_spatial_diagnostics.csv | 固定环带点及各半径、各相反方向轴的综合诊断 |
| samples/.../spatial_prior_fusion_v2_result.npz | 中心功率、两种背景、双空间结果、补偿及权重等完整矩阵 |
| samples/.../estimated_v2_fused_leak.wav | 最终泄漏候选音频 |
| samples/.../estimated_v2_remaining_environment.wav | 去除泄漏候选后的剩余音频 |

### 12.3 错误和实验室参照检查

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| 00_lab_prior_similarity_scan.csv | 0.5 mm和0.1 mm实验室WAV的读取状态及角色 |
| 03_0p1mm_similarity_reference_report.csv | 0.1 mm参照自身的频谱和字典投影诊断 |
| 04_lab_role_summary.json | 0.5 mm先验与0.1 mm相似度参照的角色说明 |
| 99_errors_lab.csv | 实验室数据读取错误 |
| 99_errors_factory.csv | 工厂或泰州样本处理错误 |

实验数值会随输入数据变化，因此本报告不写入某次运行的固定AUC。汇报最新实验时，应直接从当前结果目录中的13_TF_metric_auc.csv和15_TF_paired_summary.csv提取数值，并结合10_factory_sample_summary.csv检查具体样本。

## 13. 方法的优点

- 没有使用工厂T/F标签训练分离模型。 标签仅用于输出完成后的统计评价，降低了直接监督过拟合风险。

- 空间参数按样本自适应。 平面系数、鲁棒点权重、两种空间模型的不确定度和融合权重均由当前样本独立估计。

- 融合了互补空间假设。 固定环带模型描述整体空间趋势，相反方向模型描述中心对称增强和多轴一致性。

- 冲突时采用泄漏保护策略。 两种背景预测分歧较大时转向较低背景，减少过度减除。

- 实验室先验采用“中心相对周围的额外激活”。 它不是简单地把所有像0.5 mm的频谱都加入结果，理论上能抑制空间普遍存在的相似噪声。

- 补偿有明确上限。 单时频点25%和单样本总能量10%的限制，使先验补偿不会无限放大。

- 0.1 mm与分离链严格隔离。 代码中在最终功率冻结后才调用0.1 mm相似度函数，避免0.1 mm直接参与空间参数或补偿量选择。

- 输出具有可审计性。 程序保留各空间分支、融合权重、不确定度、补偿矩阵、WAV及逐点诊断，便于消融和故障定位。

## 14. 方法的局限与实验结论边界

### 14.1 无独立测试集，AUC属于描述性结果

所有现场数据均直接用于评价，没有独立测试集。虽然分离算法没有使用现场T/F标签训练，但如果算法结构和参数是在反复查看这些数据结果后调整的，当前AUC仍可能包含开发集偏差。因此，任何一次运行得到的AUC只能描述该批数据，不能直接保证新工况、新设备或新日期仍具有相同性能；配对数较少时还应报告统计不确定性。

### 14.2 当前程序输出排名指标，不输出可靠统一阈值

AUC评价的是排序能力，不等于存在可直接部署的统一阈值。程序没有通过独立数据完成阈值校准，也没有计算灵敏度、特异度、误报率和漏报率。因此报告中不应直接给出“相似度超过某值就是T”的结论。

### 14.3 两个中心编号并非完全独立样本

00_00与00_01通常来自同一段录音的不同时片，二者可能高度相关。把它们当作完全独立样本会高估有效样本量。更稳妥的评价单位是工况级或T/F配对级，并可先对同工况的两个中心编号求均值或中位数。

### 14.4 固定环带分支要求40点完整

20、25、30、35、40 cm的5圈×8方向必须完整，否则该样本直接报错。相反方向分支可在点对不足时退化，但固定环带没有缺点插补机制，现场缺文件或坏通道会降低可用率。

### 14.5 空间假设不一定适用于复杂声场

平面模型假设背景在20～40 cm环带内可近似为一阶空间变化；相反方向模型假设对称点可用于插值中心背景。强反射、遮挡、方向性声源或位置偏差都会破坏这些假设。若新结果中功率指标方向反转，应优先检查空间模型假设和数据配对，而不能直接将指标方向翻转后宣称有效。

### 14.6 0.5 mm先验只有泄漏正参考，缺乏背景对照

当前字典只学习0.5 mm泄漏声原子，没有同时学习“非泄漏但频谱相似”的实验室或现场背景字典。因此，只要某种F背景与0.5 mm频谱相似，就可能产生较强先验激活。应通过最新结果比较补偿前后的AUC和配对间隔，判断这种风险是否实际发生。

### 14.7 自检只验证程序结构，不验证真实泛化性能

程序自检验证了语法、40点选择、双空间输出、补偿上下界、0.1 mm使用顺序和文件生成等工程约束。自检中的合成数据通过不能替代真实工厂和泰州数据上的性能验证。

## 15. 实验分析与后续优化建议

### 15.1 主指标比较方法

最新结果应首先比较fixed_ring_lab_similarity_combined_median、opposite_pair_lab_similarity_combined_median、dual_spatial_lab_similarity_combined_median和final_lab_similarity_combined_median。若双空间指标同时优于两个单空间分支，才能说明自适应融合取得增益；若最终指标继续优于双空间指标，才能说明0.5 mm补偿取得增益。比较时不能只看AUC，还要看配对正确率和T−F间隔。

最终补偿结果可以作为候选泄漏音频输出，但在最新数据证明先验补偿稳定增益前，不宜默认把final_lab_similarity_combined_median称为比双空间结果更优的判别指标。

### 15.2 必须进行的消融实验

应在相同工况和相同配对单位下固定比较：

- 仅20～40 cm固定环带；

- 仅相反方向；

- 双空间融合；

- 双空间+0.5 mm补偿。

除AUC外，至少报告配对正确率、配对均值差、中位数差，以及按工况聚合后的结果。只有当第4条链在多场景上稳定优于第3条链，才能证明实验室先验补偿带来实际增益。

### 15.3 优化0.5 mm先验的“特异性”而非单纯增加补偿量

如果新结果显示F也出现较强先验激活，则问题不是补偿过小，而是先验缺乏特异性，此时不建议简单调大补偿上限。更合理的方向包括：

- 增加非泄漏背景参照，建立“泄漏先验相似度—背景先验相似度”的对比，而不是只看泄漏字典激活；

- 检查0.5 mm字典每个原子在T/F中的中心额外激活，删除同时大量激活F的非特异原子；

- 要求额外激活在时间上连续、在频率上符合稳定窄带或目标结构，抑制瞬态随机噪声；

- 对中心额外激活加入更严格的多方向局部性验证，而不是仅依赖激活总比例。

这些优化仍可以只使用0.5 mm先验和当前样本的空间信息完成，不需要让0.1 mm进入分离过程。

### 15.4 在最终评价阶段构造相对相似度

0.1 mm仍只用于最终评价时，可以比较：

Srelative=S(Pdual,R0.1)−S(Pbackground,R0.1),

或者比较中心候选与周围代表频谱的相似度差。其目的不是改变分离结果，而是消除不同场景整体频谱基线差异。是否有效必须根据最新结果中的final_vs_background_similarity_contrast和配对统计判断，不能只凭公式的直观合理性下结论。

### 15.5 采用工况级聚合和不确定性报告

建议先对同一工况的多个中心编号相似度取均值或中位数，再进行T/F配对。对配对结果采用自助法计算AUC和配对差异置信区间。这样能减少相邻时间片相关性造成的重复计数，并更准确地反映独立工况下的稳定性。

### 15.6 阈值必须独立校准

若最终目标是自动判断T/F，则需要额外、独立的数据用于阈值确定和锁定。阈值锁定后，再在未参与设计的新批次数据上报告：

- 灵敏度；

- 特异度；

- 假阳性率；

- 假阴性率；

- 不同日期、设备、压力和距离下的稳定性。

在没有独立数据时，最严谨的做法是将当前结果表述为探索性排序结果，而不是部署级分类性能。

## 16. 程序主要输出文件及阅读顺序

建议按以下顺序检查结果：

- 01_factory_scan_manifest.csv：确认每个工况是否扫描到正确中心点和偏移点；

- 99_errors_factory.csv：确认是否存在缺点、采样率、时间片或频率轴错误；

- 10_factory_sample_summary.csv：查看每个样本的四条方法链和核心相似度；

- 13_TF_metric_auc.csv：查看总体排序能力，优先看auc_T_higher；

- 15_TF_paired_summary.csv：查看同工况配对的一致性和平均间隔；

- 14_TF_paired_comparison.csv：定位具体哪些配对发生错误；

- 11_v2_spatial_diagnostics.csv及样本内逐点CSV：检查两空间分支的权重、点角色和异常空间点；

- samples/.../spatial_prior_fusion_v2_result.npz：对问题样本检查完整时频矩阵；

- estimated_v2_fused_leak.wav和诊断图：进行听觉或频谱层面的个例复核。

结果分析时应优先检查：

- dual_spatial_lab_similarity_combined_median；

- final_lab_similarity_combined_median；

- fixed_ring_weight_power_weighted与opposite_pair_weight_power_weighted；

- dual_background_disagreement_db_power_weighted；

- center_prior_supplement_power_fraction；

- prior_center_extra_activation_ratio_power_weighted。

## 17. 可由代码直接确认的结论与实验结论边界

本程序在方法结构上完成了“空间拟合降噪+实验室先验”的有效组合，并严格满足以下约束：

- 工厂数据不参与监督训练；

- 空间背景模型及融合权重按单样本估计；

- 固定环带严格使用20～40 cm共40点；

- 相反方向分支使用5～80 cm有效点；

- 0.5 mm仅用于构建泄漏先验和受限补偿；

- 0.1 mm仅在分离冻结后计算最终相似度。

由源代码可以确认的是方法结构、数据角色、逐样本估计方式和补偿边界；不能在没有读取最新结果文件的情况下确认实际区分性能。正式实验结论必须从最新结果目录提取：

- 用13_TF_metric_auc.csv判断各链的排序能力；

- 用15_TF_paired_summary.csv判断同工况T/F方向的一致性和间隔；

- 用10_factory_sample_summary.csv定位异常样本；

- 分别比较固定环带、相反方向、双空间和最终补偿四条链；

- 只有在多个场景中同方向改善时，才能宣称方法具有跨场景优势；

- 未经独立数据校准，不能给出部署级统一分类阈值。

因此，对程序本身最客观的评价是：

该方法在工程和数学结构上实现了中间环带空间趋势、相反方向局部证据和0.5 mm实验室先验的受限融合，并将0.1 mm严格保留为分离后的相似度参照。方法是否优于原有两种方案以及能否同时适用于不同现场，必须以每次最新运行目录中的AUC、配对统计和异常样本诊断为依据。

## 18. 导师汇报用简要表述

本研究提出了一种无工厂监督训练的双空间拟合与实验室先验融合方法。首先在50～70 kHz时频功率域内，分别利用20～40 cm五圈40点的鲁棒空间平面和5～80 cm相反方向多半径、多轴模型预测中心环境噪声；然后依据当前样本的预测不确定度逐时频点融合两种背景。当两种预测冲突时采用较低背景，降低真实泄漏被误删的风险。在此基础上，使用0.5 mm实验室数据建立NMF泄漏先验，只补偿中心相对周围显著增加、且可能被空间处理吸收的成分。0.1 mm实验室数据严格在分离结束后用于最终相似度评价。

实验结果位于配置文件output_dir所指向的目录；默认目录为D:\gas\spatial_prior_fusion_v2_results。汇报时从13_TF_metric_auc.csv读取四条方法链的AUC，从15_TF_paired_summary.csv读取配对一致性和T−F间隔，并以10_factory_sample_summary.csv核对具体样本。由于数据结果会变化，本报告不固化某一次运行的数值。